Aru Grupp AS

TREPPIDE PAIGALDUSJUHEND

- Aru Grupp AS pool müüdavate trepi komplektiga kaasas olevad joonised:

3D joonis							 Trepi pealtvaate joonis

- Trepi paigaldamiseks varustage end töövahendite ja materjalidega:

- Akutrell

- Pliiats

- Puidupuurid Ø4 mm, Ø5 mm, Ø8 mm ja Ø14 mm korgiavade jaoks

- Saag

- Haamer

- Lood

- Silikoon

- Trepi paigalduseks vajalikud isikukaitsevahendid:

- Töökindad

- Kaitseprillid

- Kontrolli trepi detaile ainult trepi osaloetelu alusel!

- Kontrolli trepi komplektsust kaasasoleva  pealtvaate joonise alusel.

- Detaili tähis asetseb nähtaval kohal. Detaili puudumisel teavita tootjat esimesel võimalusel. Soovitavalt 48 tunni jooksul.

- Trepi komplekteerimine

- Astmed kinnitatakse põskpuu külge 5x80 kruvidega ja lisa tugevuse andmiseks peab lisama polümeermassi.

- Postid kinnitatakse põskpuu ja käsipuu külge 5x120 kruvidega.

- Varvaslauad kinnitatakse astme külge 4x50 kruvidega.

- Piirdepulgad kinnituvad tappi polümeermassiga.

- Trepi paigaldus

- Vastu seina paigaldatav põskpuu kinnitada kruvidega maksimaalselt 1000 mm sammuga seina kandvasse konstruktsiooni.

- Trepi platvormi konstruktsioon tuleb kinnitada seina vähemalt kahest punktist.

- Põskpuu ja seina vahele soovitatav panna trepiga kaasas olevat pappi, et kahe erineva pinnakatte kokku puutumisel ei tekiks naksumist.

- 2. korruse piirdepost kinnita alati kruvidega seina külge.

- Võimalusel kinnita aluslatt põranda külge

- Lõpetuseks

- Kõik kruviavad peavad olema korkidega suletud.

- Igal objektil on isemoodi ruumilahendused ja võimalused paigaldamiseks. Käesolev juhend  tutvustab Teile põhilisi töövõtteid Aru Grupp AS poolt  valmistatud puidust trepi paigaldamisel.

Kehtivad alates 30.04.2025